УТВЕРЖДАЮ

Ректор государственного учреждения

образования «Гомельский областной

институт развития образования»

В.Л.Акуленко

.2016

ЗАДАНИЯ

теоретического тура третьего этапа областной олимпиады

по трудовому обучению (технический труд)

2015/2016 учебный год

5-6 классы

В вопросах №№1 - 20 выберите один, на ваш взгляд, правильный ответ

и занесите в таблицу ответов. Ответы на вопросы заданий №№21-25 запишите

в конце задания после слова «ответ».

| № п/п | Вопросы, задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | В гнезда столярного верстака для закрепления заготовки вставляются… | а) упоры; б) клинья; в) опоры. |
|  | У пиломатериалов количество выделяемых элементов насчитывает… | а) три; б) четыре; в) пять. |
|  | Шпон, получаемый путем срезания тонкого слоя с вращающегося бревна, называется… | а) строганым; б) фанерным; в) лущеным. |
|  | Масштаб, который не установлен стандартом, - это… | а) 1:3; б) 1:2,5; в) 1:4. |
|  | Высота букв и цифр на чертежах должна быть не менее… | а) 3 мм; б) 3,5 мм; в) 4 мм. |
|  | Сборочная единица – это… | а) изделие, состоящее из двух и более деталей; б) деталь, предназначенная для изделия; в) крепежная деталь (гвоздь или шуруп) для сборки изделия. |
|  | У правильно разведенной пилы ширина пропила должна быть равна… | а) толщине полотна пилы; б) 1,0…1,5 толщины полотна; в) 1,5…2 толщины полотна. |
|  | Слой материала, который необходимо удалить при пилении древесины, называется… | а) припуск; б) допуск; в) отпуск. |
|  | Среди видов гвоздей отсутствуют гвозди с названием… | а) обойные; б) отделочные; в) декоративные. |
|  | Длина и толщина строительных гвоздей соответственно равняется… | а) от 8 до 250 мм и от 0,8 до 8 мм; б) от 10 до 280 мм и от 1,0 до 10 мм; в) от 6 до 200 мм и от 0,6 до 6 мм. |
|  | Различают три вида отделки древесины: | а) строгание, циклевание, шлифование; б) прозрачная, непрозрачная, специальная; в) лакирование, покраска, декорирование. |
|  | В доменных печах путем плавки железной руды получают… | а) железо; б) сталь; в) чугун. |
|  | Получение стали или чугуна зависит от количества в получаемом сплаве… | а) углерода; б) железной руды; в) цветных металлов. |
|  | К сплавам цветных металлов относятся… | а) цинк и олово; б) бронза и латунь; в) медь и алюминий. |
|  | Проволоку диаметром более 5 мм получают способом… | а) волочения; б) прокатки; в) раскатки. |
|  | Нагревают заготовку для получения проволоки перед… | а) волочением; б) прокаткой; в) волочением и прокаткой. |
|  | Выплавкой стали на металлургических предприятиях занимаются… | а) металлурги; б) металлисты; в) сталевары. |
|  | Длина гвоздя при соединении двух деталей определяется исходя из… | а) толщины более тонкой прибиваемой детали; б) более толстой детали; в) породы древесины, из которой изготовлены детали. |
|  | Чтение чертежа осуществляется в следующей последовательности | а) рассмотрев изображение определить размеры, название изделия и материал; б) определение названия изделия, материалы, формы и размеров; в) определить форму, размеры, материал, название. |
|  | Технологический процесс изготовления детали состоит из… | а) разработки графической и технологической документации на изготовление детали; б) разработки документации, подготовки заготовок, инструментов и приспособлений и выполнения технологических операций; в) выполнения отдельных технологических операций. |

Таблица ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нужно изготовить детали длиной 20, 30, 40, 50 и 60 мм с помощью ножовки

с толщиной полотна 2 мм. Заготовка, какой минимальной длины нужна для этого?

Ответ: ____________________________________

- Сколько реек максимально допустимого для рейки размера по толщине

и ширине, можно изготовить из доски шириной 120 мм и толщиной 40 мм?

Ответ: ____________________________________

- Толщина плотно сложенных двух листов строганого и двух листов лущеного шпона максимально допустимой толщины будет равна…

Ответ: ____________________________________

- Какой максимальной толщины должны быть тонкие линии на чертеже детали, если толстая линия равна 1 мм?

Ответ: ____________________________________

- Какое максимальное количество гвоздей диаметром 1 мм потребуется

для прибивания в один ряд детали длиной 90 мм?

Ответ: ____________________________________

Результаты выполнения заданий теоретического тура (заполняются жюри):

Количество баллов за вопросы №№1 – 20:

Количество баллов за вопросы №№21-25:

Всего баллов:

Подписи членов жюри: _____________________________________________________

КОД участника

ЗАДАНИЕ

практического тура третьего этапа областной олимпиады

по трудовому обучению (технический труд)

2015/2016 учебный год

5 – 6 классы

Из заготовки размером 350х40х20 мм изготовьте детали согласно размерам, указанным на чертежах (деталь 1 – 2 шт., деталь 2 – 2 шт.) и соедините их на гвоздях и клее ПВА так, как показано на сборочном чертеже и техническом рисунке.